Геологическая характеристика скважины                              Приложение №1

к Техническому заданию

Таблица 1.1 - Литолого-стратиграфическая характеристика скважины

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания |  | Элемент залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент кавернозности | Стандартное описание горной породы: полное наименование, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | угол | азимут |  |  |
| Неогеновые отложения | 0 | 2130 | - | - | - | - |
| Сох-Бактрийские отложения | 0 | 1030 | 00 45 | 180 | 1,1 | Конгломераты и гравелиты с прослоями песчаников и глин. |
| Бледно-розовая свита | 1030 | 1460 | 10 00 | 175 | 1,15 | Глины бледно-розовые с прослоями алевролитов бурого светло-бурого цвета и песчаников. |
| Кирпично-красная свита | 1460 | 2130 | 10 00 | 175 | 1,15 | Глины кирпично-красного цвета с прослоями алевролитов и песчаников. |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 | - | - | 1,15 |  |
| Сумсарские слои III пласт | 2130 2170 | 2250 2210 | 10 30 | 190 |  | Песчаник серого, зеленовато-серого цвета, известковистый слабоцементированный, очень пористый. |
| Ханабад+Исфара+Риштан IV пласт | 2250 2350 | 2390 2390 | 10 30 | 190 |  | Глины зеленые, желтовато-зеленые, зеленовато-серые с прослоями мергеля. |
| Туркестанские слои V пласт VI пласт | 2390 2390 2435 | 2480 2420 2455 | 10 45 | 180 |  | Глины зеленые, желтовато-зеленые, известковистые с прослоями мергелей. Известняк серого цвета с прослоями зеленых глин, мелкокавернозный, алевролитистый. |
| Алайские слои VIIа+б пласт | 2480 2480 | 2555 2555 | 10 45 | 180 |  | В нижней части глины зеленые с прослоями мергелей, известняки серого цвета, слабодоломитизированные, кавернозные, местами глинистые. |
| Сузакские слои | 2555 | 2600 | 10 15 | 175 |  | Глины, зеленовато-серые, с темно-красным оттенком, с прослоями алевролитов и песчаников. |
| Бухарские слои VIII пласт IX пласт | 2600 2600 2680 | 2720 2640 2720 | 10 15 | 175 |  | В подошве залегают отложения гипсов, белыми, плотными с тонкими прослоями темной глины. Известняк трещиноватый серого цвета. Песчаник темно-серого цвета среднезернистый, известковистый. |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 | 10 30 | 180 | 1,15 |  |
| Пестроцветная свита | 2720 | 2750 | - | - |  | Глины чередуются с песчаниками с прослоями известняков и лагунных гипсов. |

Таблица 1.2 - Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Краткое наименование горной породы | Плотность, g/сm3 | Пористость, % | Проницаемость, d | Глинистость, % | Карбонатность, % | Соленосность, % | Категория пород по абразивности | Категория пород по буримости | Категория породы по промысловой классификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неогеновые отложения | 0 | 2130 | конгломераты гравелиты глины алевролиты песчаники | 3,5 3,0 2,2 2,4 2,4 | 20 25 10 10 25 | - - - - - | 5 10 85 50 20 | 6 8 10 7 6 | - - - - - | 6-8 5-6 - 3-4 4-5 | V V II-III IV IV | твердые твердые мягкие средние средние |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 | глины песчаники известняки алевролиты мергели гипсы | 2,2 2,5 2,5 2,4 2,0 2,0 | 5 28 36 10 5-8 5-7 | - - - - - - | 85 4 10 50 30 30 | 20 60 90 7 90 95 | - - - - - - | - 4-5 6-10 3-4 - - | II-III IV IV IV II-III II-III | мягкие средние средние средние мягкие мягкие |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 | глины песчаники известняки гипсы | 2,2 2,5 2,5 2,0 | 5 28 36 8 | - - - - | 85 4 10 30 | 20 60 90 70 | - - - - | - 4-5 6-10 - | II-III IV IV II-III | мягкие средние средние мягкие |

Таблица 1.3   - Нефтегазоводоносность

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Тип коллектора | Плотность, g/сm3 | Подвижность µm2 , МPа·s | Массовая доля серы, % | Массовая доля парафина, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |  |  |  |
| Сумсарские слои (III пласт) | 2170 | 2210 | трещиновато-поровый | 0,85 | 0,03-0,06 | 0,2 | 2,5 |
| Туркестанские слои (V+VI пласты) | 2390 | 2455 |  | 0,85 | 0,03-0,06 | 0,2 | 2,5 |
| VII пласт | 2455 | 2600 |  | - | - | - | - |
| Бухарские слои (VIII пласт) | 2600 | 2670 |  | 0,85 | 0,03-0,06 | 0,2 | 2,5 |

Газоносный пласт – VII.

Продуктивные пласты содержат пластовые воды, которые по составу весьма разнообразны и их солевой состав не выдерживается даже в пределах одного горизонта. В большинстве случаев, это высоко- и среднеминерализованные воды. Пластовые воды близки между собой по химическому составу и относятся к карбонатно-натриевому и сульфато-натриевому типам. Плотность варьируется от 1,05 до 1,12 g/сm3. Минерализация в среднем 1273-1282 mg/ekv.l.

Таблица 1.4   -   Давления и температура по разрезу

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Градиенты давления, MPa/m |  |  | Геотермический градиент Градус/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До | Поровое | ГРП | Горное |  |
| Сох-Бактр. отложения | 0 | 1030 | Рпл.=Ргидр. | - | - | 0,0359 |
| Бледно-розовая свита | 1030 | 1460 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Кирпично-красная свита | 1460 | 2130 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Сумсарские слои | 2130 | 2250 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Ханабад+Исфара+Риштан | 2250 | 2390 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Туркестанские слои | 2390 | 2480 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Алайские слои | 2480 | 2555 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Сузакские слои | 2555 | 2600 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Бухарские слои VIII пласт | 2600 | 2640 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Бухарские слои IX пласт | 2640 | 2720 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |
| Пестроцветная свита | 2720 | 2750 | 0,0113 | 0,02 | 0,023 | 0,033 |

- Возможные осложнения по разрезу

## Таблица 1.5   -   Поглощения

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Имеется ли потеря циркуляции (да, нет) | Условия возникновения поглощения (повышение плотности бур. раствора, гидродинамическое давление и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |
| Неогеновые отложения | 11 | 600 | нет | Превышение плотности бурового раствора и гидродинамического давления при вскрытии, технологические операции сверх градиента поглощения, а также при бурении трещиноватых зон. Увеличение скорости спуска бурильных и обсадных колонн. Естественная проницаемость пластов, обусловленная трещиноватостью, кавернозностью и разуплотненностью пород. |
| Неогеновые и палеогеновые отложения | 600 | 2720 | нет |  |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 | нет |  |

## Таблица 1.6   -   Осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Условия возникновения поглощения (повышение плотности бур. раствора, гидродинамическое давление и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |
| Неогеновые отложения | 11 | 2130 | Превышение плотности бурового раствора и гидродинамического давления при вскрытии, технологические операции сверх градиента поглощения, а также при бурении трещиноватых зон. Увеличение скорости спуска бурильных и обсадных колонн. Естественная проницаемость пластов, обусловленная трещиноватостью, кавернозностью и разуплотненностью пород. |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 |  |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 |  |

## Таблица 1.7   -   Нефтегазоводопроявления

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, газ) | Плотность пластового флюида при проявлении, g/сm3 (для газа – относительная по воздуху) | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |  |
| Неогеновые отложения | 11 | 2130 | нефть | 0,85 | Недолив скважины, низкая плотность бурового раствора, снижение уровня раствора при поглощении, свабирование |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 | нефть | 0,85 |  |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 | нефть | 0,85 |  |

## Таблица 1.8   -   Прихватоопасные зоны

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования и т.д.) | Допустимое время оставления бурильной колонны без движения, min. | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |  |
| Неогеновые отложения | 11 | 2130 | Заклинки, сальникообразования | Не более 3-5 | Несоответствие типа и параметров бурового раствора, режимов бурения, проработки, промывки, компоновки инструмента проектным, времени оставления её без движения требованиям технико-технологических правил и РД |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 | Заклинки, сальникообразования | Не более 3-5 |  |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 | Заклинки, сальникообразования | Не более 3-5 |  |

## Таблица 1.9   -   Прочие возможные осложнения

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, m |  | Вид осложнения | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | До |  |  |
| Неогеновые отложения | 11 | 2130 | Кавернообразования, сужение ствола, желобообразования | Наличие зон повышенной проницаемости, отклонение параметров бурового раствора и несоблюдение режимов бурения от рекомендованных в проекте и ГТН |
| Палеогеновые отложения | 2130 | 2720 |  |  |
| Меловые отложения | 2720 | 2750 |  |  |