Приложение № 4

к Техническому заданию

от «___» __________ 20___ г.

Требования к буровым станкам (ПА) и оборудованию

|  | ОПИСАНИЕ | МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (ПА) (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ) | ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (ПА) (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Буровой станок (ПА) |  |  |
|  | Общие данные по буровому станку (ПА) |  |  |
|  | Тип буровой установки | Мобильная буровая установка (ПА) |  |
|  | Количество буровых станков | Один (в собственности или по договору аренды) |  |
|  | Грузоподъёмность БУ (ПА) | Не менее 80 т |  |
|  | Год выпуска, если проводилась модернизация указать | Данные Подрядчика |  |
|  | Необходимое количество грузоперевозок для переезда станка (ПА) со скважины на скважину | Данные Подрядчика |  |
|  | Расчётное время монтажа бурового станка (ПА), сут | Данные Подрядчика |  |
|  | Расчётное время демонтажа бурового станка (ПА), сут | Данные Подрядчика |  |
|  | Самый тяжёлый груз, самый длинный груз и самый широкий груз при переезде бурового станка. | Указать груз в тоннах, ширину и длину в метрах. |  |
|  | Где сейчас находится станок (ПА) | Данные Подрядчика |  |
|  | Средний расход топлива за один день работы станка (ПА) в зимнее и летнее время | Подрядчик предоставляет данные о расходе топлива в зависимости от сезона работы |  |
|  | Необходимое количество электроэнергии необходимое Подрядчику за одни сутки работы в зимних условиях и летних условиях | Указывает Подрядчик |  |
|  | Потребляемая мощность по электроэнергии для бурового станка (ПА) и бригадного хозяйства | Указывает Подрядчик |  |
|  | Схемы |  |  |
|  | Стандартная схема расстановки оборудования на площадке | Предоставить в формате разработки с расширением *.dwg |  |
|  | Циркуляционная система с указанием 4-х ступенчатой системы очистки | Предоставить в формате разработки с расширением *.dwg |  |
|  | Схема обвязки противовыбросового оборудования | Предоставить в формате разработки с расширением *.dwg |  |
|  | Схема обвязки пневмолиний | Предоставить в формате разработки с расширением *.dwg |  |
|  | Мачта |  |  |
|  | Мачта (тип) | На базе передвижной платформы. Грузоподъёмность не менее 80 т |  |
|  | Подсвечник для размещения УБТ | Указывает Подрядчик |  |
|  | Вспомогательная лебёдка | Указывает Подрядчик |  |
|  | Блоки и вертлюг |  |  |
|  | Крон-блок | Не менее 80 тонн статической нагрузки на крюк. Указать оснастку |  |
|  | Талевый блок. Укомплектованный пружиной и крюковым замыкателем | Не менее 80 тонн статической нагрузки на крюк. Указать оснастку |  |
|  | Штропа для элеваторов и вертлюга | Два комплекта для 80 тонн статической нагрузки на крюк. |  |
|  | Вертлюг укомплектованный переводником на квадрат, буровым шлангом, с проходным диаметром не менее проходного диаметра бурильного инструмента | Грузоподъёмность 80 тонн, рабочая скорость вращения 80 об/мин. Рабочее давление = 200 атм. |  |
|  | Двигатель |  |  |
|  | Тип двигателя и мощность | В соответствии со спецификацией буровой установки (ПА) |  |
|  | Аварийный привод | В соответствии со спецификацией буровой установки (ПА) |  |
|  | Дизельная электростанция (мощность, тип, расход топлива в час при нагрузке, количество шт.) | Указывает подрядчик |  |
|  | Буровое оборудование и инструменты |  |  |
|  | Циркуляционная система |  |  |
|  | Буровой насос |  |  |
|  | Модель насоса | Указывает подрядчик |  |
|  | Количество насосов | 2 |  |
|  | Технические требования для насоса (Мощность, расход при максимальном давлении) | При давлении 198 атм. литраж 25 л/с на один насос при бурении под хвостовик |  |
|  | Буровые насосы должны быть укомплектованы манометрами, гасителем пульсации, клапаном безопасности, счётчиком ходов, запасным комплектом втулок и поршней, фильтрами на всасывающей и выкидной линиях | Указывает подрядчик наличие указанных в требовании элементов насоса |  |
|  | Привод насоса | Указывает подрядчик |  |
|  | Компрессор с воздухосборником | Указывает подрядчик |  |
|  | Манифольд |  |  |
|  | Манифольд | сварной или фланцевой сборки с ДЗУ |  |
|  | Линия цементирования |  |  |
|  | Стояк и грязевый шланг | 3 1/2", рабочее давление - 250атм |  |
|  | Система промывки |  |  |
|  | Общий объём системы промывки (активный и резервный) | Не менее 60 м3 |  |
|  | Емкости | не менее 3 емкостей |  |
|  | Вибросито | 2шт. со сменными ситовыми панелями |  |
|  | Магнитные уловители | Обязательное использование магнитных уловителей |  |
|  | Илоотделитель | 1 |  |
|  | Пескоотделитель | 2 конуса |  |
|  | Дегазатор | 1 |  |
|  | Центрифуга | 1 |  |
|  | Шламоприёмник | 1 |  |
|  | Доливная емкость | не менее 3м3 с автодоливом, уровнемером |  |
|  | Вспомогательные центробежные насосы | 2 |  |
|  | Склад для химреагентов | Подрядчик обеспечивает место на площадке для складирования химреагентов |  |
|  | Контейнеры для сброса и перевозки бурового шлама до места утилизации | Не требуется при достаточной длине шнека от ЦСГО до шламонакопителя |  |
|  | Емкость для приготовления бурового раствора с перемешивателем | Предоставить параметры и оборудование системы приготовления |  |
|  | Ёмкость для временного размещения жидких отходов | не менее 10м3 |  |
|  | Оборудование рабочей площадки |  |  |
|  | Машинные ключи (в т.ч. на гидрораскрепитель с моментомером) | 1 комплект (2 единицы в комплекте) для труб 2 3/8"- 3,5 " |  |
|  | Гидрораскрепитель для БТ и УБТ | В соответствии со спецификацией буровой установки |  |
|  | Набор необходимых элеваторов для всех видов БТ и УБТ, 89,102 НКТ | По два на каждый типоразмер |  |
|  | Гидравлический ключ с пневмо-спайдером | 1 комплект Мкр= не менее 11870 Н/м |  |
|  | Ручные трубные ключи для БТ и УБТ 60, 73, 89, 102мм НКТ | По два на каждый типоразмер |  |
|  | Приборы контроля параметров бурения |  |  |
|  | Индикатор веса | электронный (ИВЭ) |  |
|  | Моментомер стола ротора на рабочей площадке , с ограничителем предельного момента | 1 |  |
|  | Манометр высокого давления на стояке и буровых насосах | 2 |  |
|  | Счётчик числа ходов насоса на насосах и рабочей площадке | 2 |  |
|  | Газовый анализатор для определения ПДК воспламеняющихся газов | Над виброситами В блоке приготовления и хранения раствора |  |
|  | Противовыбросовое оборудование |  |  |
|  | Сдвоенный превентор (трубные плашки, глухие плашки) | 210атм, фланцевый |  |
|  | Плашки для превенторов | Два комплекта для каждого типоразмера: Глухие плашки, плашки для труб 60, 73, 89, 102 мм. |  |
|  | Штуцерная линия | рабочее давление 250атм |  |
|  | Линия глушения | рабочее давление 250атм |  |
|  | Штуцерный блок манифольдов | рабочее давление 250атм, регулируемый штуцер и линия отвода для газа |  |
|  | Шаровый клапан под ведущую трубу | Для 73мм, давление 250атм |  |
|  | Переводные катушки для превенторов | В соответствии со схемой ПВО |  |
|  | Переводники | под квадрат на все используемые трубные соединения и промывочные переводники для спуска обсадных труб |  |
|  | Буровой инструмент |  |  |
|  | Ведущая труба 89х89мм с вкладышами | Указываются характеристики Подрядчика |  |
|  | СБТ 73мм левый комплект 1 | Указываются характеристики Подрядчика |  |
|  | СБТ 73х8 З-86 ЗП-105х55 «Л» | 2000 м Возможно предоставление альтернативных типоразмеров бурильных труб, обеспечивающих возможность бурения до проектного забоя с обоснованием Подрядчка |  |
|  | Алюминиевый технический комплект для проведения работ с цементосодержащими составами | Указываются характеристики Подрядчика |  |
|  | Патрубки БТ 73мм | 1м, 1,5м, 2м |  |
|  | УБТС (спиральные) | Длина УБТ-178 или УБТ-168– 120 м Длина ТБТ 73 х 18,26 мм – 100 м |  |
|  | Ловильные инструменты для всех видов БТ и УБТ | ШМУ, Овершоты для каждого типоразмера используемых труб, труболовки (цанговые), колокола, метчики, гидравлические яссы, отбойники, магнитные фрезы. Ловильный инструмент должен быть как правого, так и левого исполнения. |  |
|  | Механические скребки для чистки, 102 мм и 146 мм э/колонны | Необходимо предоставление подрядчиком для проведения внутрискважинных работ. |  |
|  | Шаблоны для всех указанных труб и э/колонны | Шаблоны для труб в соответствии с конструкцией скважины изготовить согласно п.4 ГОСТ 632-80 |  |
|  | Обратные клапаны | Не требуется |  |
|  | Фрезы | Фрезы на зачистку. Торцовые фрезы по заявке Заказчика |  |
|  | Калибраторы (КП, КЛС) | по типу размеру используемого породоразрушающего инструмента. |  |
|  | Гидравлические расширители | Не требуется |  |
|  | Шаблоны (калибры) | Комплект шаблонов в дипазоне размеров от 50 мм до 145 мм для контроля фактических или остаточных размеров элементов КНБК |  |
|  | Набор переводников для применяемых бурильных труб, УБТ, 102мм обсадных труб и 2 7/8" | По два на каждый типоразмер |  |
|  | Устройство для очистки внутреннего сечения и опрессовки СБТ перед спуском хвостовика | Не требуется |  |
|  | «Предельные» кольца-шаблоны для замера допустимого износа муфт бурильного инструмента | Комплект на каждый типоразмер применяемых бурильных труб |  |
|  | Цементировочная головка | под СБТ 2 7/8” для цементирования хвостовика Д=102мм |  |
|  | Вспомогательное оборудование |  |  |
|  | Перечень вагонов |  |  |
|  | Мастерская | Оборудованная наружными прожекторами, рабочим столом, шлифовальным станком, сварочным агрегатом, ручным электроинструментом |  |
|  | Вагон-дом мастера | Вагон оснащается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Дополнительно должен содержать: внутри 2 рабочих стола, 4 стула, умывальник, копировальная машина, система подогрева воды, |  |
|  | Спальные вагон-дома для персонала | Вагон оснащается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Внутри не более 4 спальных места, 4 стула, умывальник, система подогрева воды. Кол-во определяется из расчёта общего количества персонала. |  |
|  | Вагон – столовая | Вагон оснащается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |
|  | Вагон-сушилка | Для межсменного хранения спецодежды обязательно иметь вагон-сушилку с индивидуальными сушильными шкафами. Кол-во вагон-сушилок определяется из расчёта один шкаф на одного члена бригады. |  |
|  | Система коммуникаций |  |  |
|  | Мобильные телефоны | для всех ИТР |  |
|  | Персональный компьютер | В вагоне-офисе или в вагоне мастера при отсутствии вагона-офиса |  |
|  | Принтер | В вагоне-офисе или в вагоне мастера при отсутствии вагона-офиса |  |
|  | Сканер | В вагоне-офисе или в вагоне мастера при отсутствии вагона-офиса |  |
|  | Спутниковый телефон |  |  |
|  | Разное |  |  |
|  | Блок ГСМ | Под объём расхода ГСМ из расчета не менее 5 дней работы бурового станка (ПА), укомплектованный согласно требованиям: - РД 51-1-96; - СП 231.1311500.2015 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности |  |
|  | Емкость для питьевой воды | 1 м3 |  |
|  | Приёмные мостки | Для размещения 2000м 73 мм СБТ |  |
|  | Стеллажи для труб | Для размещения 500 м обсадной трубы 102 мм |  |
|  | Парогенераторная установка или Паровой очиститель | 1 |  |
|  | Мастерские, складские помещения для обслуживания бурового станка | Расположение/удаление от месторождений, количество |  |
|  | Емкость для сбора отходов: твердых производственных, твердых бытовых и жидких бытовых | Предусматривается в отдельном закрытом металлическом контейнере. Временное хранение пищевых отходов организовать в металлические или пластиковые контейнеры с крышкой. По мере накопления подлежат передаче специализированной организации. |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | Собирать в гидроизолированные подземные емкости и по мере накопления или после окончания строительства, вывозить и очищать на территории специализированной организации. |  |
|  | Освещение рабочих мест | соответствует СП 52.13330.2016, актуализированной редакции СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |  |
|  | Примечания: |  |  |
|  | Схема расстановки оборудования освоения должна предусматривать установку подъемного агрегата к приемным мосткам как под углом 90 так и 180 градусов. |  |  |
|  | В случае победы Предприятия-претендента в конкурсе информация по данной анкете будут считаться Заказчиком обязательствами Подрядчика и будут занесены Заказчиком в текст договора. |  |  |
|  | Буровая установка (ПА) должна быть укомплектована оборудованием для оказания первой помощи и пожаротушения согласно ПБ в НГП. Рабочий персонал должен быть полностью укомплектован СИЗ и СКЗ. |  |  |
|  | Все бурильные трубы должны быть проинспектированы и пригодны для эксплуатации согласно стандарта DS-1, иметь сертификаты проведения дефектоскопии. Результаты дефектоскопии должны обеспечить применение бурильных труб, переводников и УБТ в течение всего цикла строительства скважины в соответствии с графиком бурения без проведения дефектоскопии в процессе строительства скважины. |  |  |
|  | Хранение комплектов бурильных труб на площадке бурения должно соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации бурильного инструмента. |  |  |
|  | Все стропа, элеваторы, должны быть проинспектированы и готовы к эксплуатации согласно ПБ в НГП. |  |  |
|  | Все емкости в системе циркуляции должны быть закрытыми, иметь люки для обслуживания, перемешивали, кронштейны для крепления оптических уровнемеров. Все емкости в системе циркуляции должны быть оборудованы нагревательными змеевиками, уровнемерами, инжектором. |  |  |