1. ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания, м |  | Элемент залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент кавернозности | Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (кровли) | до (подошвы) |  |  |  |  |
|  |  |  | угол, градус | азимут, градус |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бактрийская серия | 0 | 400 | - | - |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | - | - | 1.3 | Переслаивания светло-серых гравелитов, песчаников и песчанистых глин |
| Сумсарский ярус | 400 | 470 | - | - |  |  |
| Хан.Исф.Риш ярус | 470 | 524 | - | - |  |  |
| Туркестанский ярус | 524 | 550 | - | - |  |  |
| V+VI пласт | 524 | 540 | - | - | 1.3 | Светло-серые песчанистые известняки с прослоями зеленых, известковистых, тонкослоистых глин и редкими прослоями плотных известняков |
| Алайский ярус | 550 | 590 | - | - |  |  |
| VII пласт | 550 | 590 | - | - | 1.3 | Белые и светло-серые известняки |
| Сузакский ярус | 590 | 620 | - | - |  |  |

2. Физико-механические свойства горных пород

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Краткое название горной породы | Плотность г/см3 | Пористость, % | Проницаемость, мД | Глинистость, % | Карбонатность, % | Соленосность, % | Категория пород по аброзивности | Категория пород по буримости | Категория породы по промысловой классификации (мягкая, средняя и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | глины песчаник конгломерат | 2,2 2,3 2,45 | 5 15 15 | - 0,2 0,5 | 80 20 20 | 10 10-12 10 | - - - | III IX VI | - - - | мягкий средние средние |
| V+VI пласт | 524 | 540 | глины/мергели известняк | 2,25 2,3 | 5 17 | - 110 | 85 15 | 5 10-12 |  |  |  |  |
| VII пласт | 550 | 590 | глины/мергели белый известняк светло-серый известняк | 2,25 2,3 2,3 | 5 16 18 | - 180 240 | 85 15 10 | 5 10-12 15 | - - - | III IX VI | - - - | мягкий средние _**_ |

Примечания:

1. Глубины приведены по вертикали

- Давления и температура по разрезу

| Стратиграфическое | Интервал, м |  | Градиенты |  |  |  |  | Давление по кровле интервала, МPа |  |  |  | Температура С0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подразделение | верх | низ | пластового | порового | гидроразрыва | горного | геотермический | пластовое | поровое | гидроразрыв пород | горное |  |
|  |  |  | давления | давления | пород | давления | оС/m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МPа/m | МPа/m | МРа/m | МPа/m |  |  |  |  |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | 0,008 |  | 0,02 | 0,023 | 0,134 | 1,3 |  | 3,9 | 4,5 | 26 |
| V+VI пласт | 524 | 540 | 0,011 |  | 0,02 | 0,023 | 0,2 | 6,0 |  | 10,8 | 12,4 | 32 |
| VII пласт | 550 | 590 | 0,010 |  | 0,02 | 0,023 | 0,2 | 6,0 |  | 11,8 | 13,6 | 32 |

Примечания:

- Значения Рпл приведены по кровле интервалов, а давления гидроразрыва, горное и температуры – по подошве.

- Значение давления гидроразрыва и горное приведены расчетные, в процессе бурения требуют уточнения по фактическим данным.

- ГАЗОНОСНОСТЬ по разрезу

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Тип коллектора | Содержание по объему, % |  | Относительная плотность газа по воздуху | Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  | H2S | CO2 |  |  |
| Газоносность отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

- НЕФТЕНОСНОСТЬ по разрезу

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность нефти, г/см3 | Подвижность, мкм2 МPа s | Содержание серы, % по весу | Содержание парафина, % по весу |  | Максимальный дебит,м3/сут |  | Динамический уровень в конце эксплуатации от устья. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | песчан. | 0,84 | - | 0,45 | 5,2 | - |  | - |  |
| V+VI пласт | 524 | 540 | карбон. | 0,853 | - | 0,135 | 7,2 | - |  | - |  |
| VII пласт | 550 | 590 | песчан. | 0,853 | - | 0,135 | 7,2 | - |  | - |  |

- ВОДОНОСНОСТЬ по разрезу

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Тип коллектора | Плотность, г/см3 | Дебит максимальный, м3/сут | Химический состав воды, г/л |  |  |  |  |  | Минерализация общая, мг-экв | Относится к источнику питьевого водоснабжения, (да, нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  | анионы |  |  | катионы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl | SO4 | HCO3 | Na + K | Mg | Ca |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | - | 1,004-1,032 | - | 0,24-45,05 | 0,002-0,73 | 0,01-0,6 | 0,15-21,62 | 0,01-1,68 | 0,18-5,25 | 30,5-41,7 | - |
| V+VI пласт | 524 | 540 | - | 1,052-1,078 | - | 41,8-63 | 0,03-1,13 | 0,09-0,38 | 14,3-31,5 | 1,2-2,5 | 4,5-6,2 | 82,7 | - |
| VII пласт | 550 | 590 | - | 1,053-1,062 | - | 43,0-51,2 | 0,02-0,07 | 0,19-0,23 | 15,2-19,8 | 1,9-3,1 | 0,8-10,3 | 82,7 | - |

- Возможные осложнения

  - осыпи и обвалы стенок скважины

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Минимально допустимая величина гидростатического давления при которой породы сохраняют устойчивость, МПа | Интервал проработки для восстановления скважины |  | Условия возникновения (технологические, от технические, химические) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  | мощность, м | скорость, м/ч |  |
| I-пласт | 360 | 400 |  |  |  | Наличие зон слабосцементированных, рыхлых, незакрепленных пород. Несоответствие типа, параметров бурового раствора, недолив скважины, несоответствие скорости выполнения СПО требованиям технических, технологических правил, регламентам на промывочные жидкости, требованиям РД. Длительные простои при открытом стволе скважины |

Примечания:

1. Глубины приведены по вертикали

  - Поглощение бурового раствора

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Максимальная интенсивность поглощения, м3/час | Глубина статического уровня при максимальном его снижении, м | Имеется ли потеря циркуляции, (да, нет) | Градиент давления поглощения, МПа/м | Условия возникновения (повышение плотности бурового раствора, гидродинамическое от давление и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |  |  |
| V+VI пласт | 524 | 540 | 5-6 | 491 | да | - | Превышение плотности бурового раствора и гидродинамического давления при вскрытии, технологические операции сверх градиента поглощения, а также при бурении трещиноватых зон, Увеличение скорости спуска бурильных и обсадных колонн, Естественная проницаемость пластов, обусловленная трещиноватостью, кавернозностью и разуплотненностью пород |
| VII пласт | 550 | 590 |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Глубины приведены по вертикали

  - нефтегазоводопроявления

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Вид проявляемого флюида (вода, нефть, газ) | Относительная плотность (газа по воздуху) | Условия возникновения от пластового проявления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |
| В связи с непревышением пластового давления над забойным, а также, учитывая фактический опыт бурения, при котором полное замещение флюидом бурового раствора не наблюдается, нефтеводопроявление невозможно. |  |  |  |  |  |

  - прихватоопасные зоны

| Стратиграфическое подразделение | Интервал, м |  | Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальникообразования и пр.) | Допустимое время оставления бур. колонны без движения, мин. | Условия возникновения прихвата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | Заклинки, сальникообразования, желобообразования | не более 3-5 минут | отклонение параметров бурового раствора от проектных, оставление инструмента без движения, несоответствие КНБК проектной, недостаточная промывка |
| V+VI пласт | 524 | 540 |  |  |  |
| VII пласт | 550 | 590 |  |  |  |

Примечания:

1. Глубины приведены по вертикали

  - ПРОЧИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

| - Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Вид осложнения | Условия возникновения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | верх | низ |  |  |  |
| I-пласт | 360 | 400 | грифон образования | Наличие зон повышенной проницаемости, дренированной надземными водами, отклонение параметров раствора, КНБК и несоблюдение режимов бурения от рекомендованных в проекте |
| V+VI пласт | 524 | 540 |  |  |
| VII пласт | 550 | 590 |  |  |

Примечания:

1. Глубины приведены по вертикали

- испытаниям продуктивных горизонтов в эксплуатационной колонне:

| Стратиграфи- ческое подразделение | Номер объекта (снизу- вверх) | Интервал по вертикали, м |  | Тип установки для испытания (освоения) передвижная, Стационарно | Пласт фонта- ниру- ющий (да, нет) | Кол-во режимов (штуцеров) испыта-ния, шт | Диаметр штуцеров, мм | Последовательный перечень операций вызова притока или освоения нагнетательной скважины: смена растворов на воду (раствор- вода), смена раствора на нефть (раствор- нефть), смена воды на нефть (вода-нефть), аэрация (аэрация), понижение уровня компрессорами (КОМПРЕССОР) | Глубина опорожнения колонны при испытании (освоении), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от (верх) | до (низ) |  |  |  |  |  |  |
| VII пласт | 1 | Согласно таб, данных по испытанию |  | передвижная | да | см, примечание |  | Снижение уровня, компрессор | См, примечание |
| V+VI пласт | 2 | Согласно таб, данных по испытанию |  | передвижная | да | см, примечание |  | Снижение уровня, компрессор | См, примечание |

Примечания:

  - Интервалы освоения дополнительно уточняются по данным ГИС,

  - Необходимость и глубина опорожнения колонны при освоении определяется по фактическим результатам, до получения стабильного притока пластового флюида но не менее объема поглощенного бурового раствора плюс 2 объема ствола скважины,

  - После получения притока из пласта проводятся газодинамические, газоконденсатные и гидродинамические исследования, Виды исследований в зависимости от опробуемого пласта согласовываются с Заказчиком

| Условия проведения исследований | Решаемые задачи | Методы исследований | Масштаб записи | Интервал исследований по вертикали, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окончательный каротаж в открытом стволе | Уточнение геологического разреза, направления ствола скважин, диаметр скважин и другие параметры пласта (температура, насыщенность, пористость и др,) | 2,БКЗ (5-зондов), БК, резистивиметрия, кавернометрия, профилеметрия, термометрия, инклинометрия, АК, ВИКИЗ (5ИК), ГК, ННКт, ГГК-П, | 1:200 |  | Интервалы будут уточнены после определения конструкции скважины |
| В обсаженном стволе | Для уточнения качество крепления колонны | 3,АКЦ СГДТ, МЛМ, Определение высоты подъема цемента Термометрия ГК+МЛМ | 1:500 |  | Интервалы будут уточнены после определения конструкции скважины |
| В обсаженном стволе | Для привязки к интервалам перфорации и определение профиля притока | 4, ГК+МЛМ, Термометрия, ОПП | 1:500 |  | Интервалы будут уточнены после определения конструкции скважины |

- Геофизические исследования

Примечания:

2. Возможно изменение объема и видов исследований в процессе ведения работ по решению геологической службы Заказчика.

3. Сопровождение станции ГТИ (Газотехнологические показания хроматографа), при бурении продуктивных горизонтов, отбор шлама производить через каждые 3 м проходки.

10. ИНТЕРВАЛЫ ОТБОРА КЕРНА

| Пласты | Интервал отбора керна, м |  | Проходка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - | - | - |
| V+VI пласт | - | - | - |
| VII пласт | - | - | - |
|  | - | - | - |

Примечание:

1. Глубины приведены по вертикали

2. Данные по интервалам отбора керна будут определены после бурения первой скважины, по результатам ГИС и испытания объектов

3. Отбор керна будет на одной скважине, кол-во скважин может быть увеличено по решению Заказчика.

11. Данные по Целям бурения и испытания

| № Скважина | ПЛАСТ (целевой горизонт) | Азимут, град | Максимальный зенитный угол град | Смещение от устья, м | Абсолютная отметка/ вертикальная глубина (целевого горизонта), м |  | Альтитуда земли, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кровля | подошва |  |
| №ВНС-1 | VII пласт | Скв. вертикальная | 2,0 | нет | - | -180/600 | 800 |

Примечания:

- Альтитуда земли/ротора уточняется маркшейдерской службой Заказчика.

- Ориентировочные интервалы ПВР (могут быть изменены по результатам ГИС) по вертикали:

- VII пласт 550-590м

12. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА, ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ КИСЛОТОЙ

| Номер объекта | Наименование процесса: солянокислотная обработка, установка кислотной ванны, дополнительная кумулятивная перфорация, гидроразрыв пласта гидропескоструйная перфорация | Количество операций установок, импульсов, спусков перфоратора | Плотность жидкости в колонне, г/см3 | Максимальное давление на устье, МПа | Температура закачиваемой жидкости, оС | Глубина установки пакера, м | Мощ- ностьпер форации, м | Типо- размер перфо- ратора | Кол-во отверстий на 1 м, шт | Количество одновременно спускаемых зарядов, шт | Местные нормы времени, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCL 12-15% | - |  | 4,0 | - | - |  | - | - | - | - |

Примечание - необходимость проведения интенсификации притока пластового флюида определяется по результатам освоения